玉掛け作業　危険有害要因特定標準モデル

作業条件

1.単位作業 クレーンによる単管荷揚げ作業 2.使用機械 ジブクレーン 3.使用工具 玉掛けワイヤロープφ12㎜2本、シャックル2個(ストレート)、介錯ロープ、シノ 4.使用材料 荷締め番線 5.作業員数 4名(玉掛け者1名、合図者1名、荷取り者1名、クレーン運転者1名) 6.資 格 玉掛け技能講習修了証、吊り能力5トン未満のクレーン運転特別教育

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・正否・やりやすく） | 危険性･有害性等 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危険性･有害性等の防止対策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準 備 作 業 | 1.作業前点検をする | ①移動経過の障害物を ②荷締めの状態を | ・接触し荷崩れを起こし荷が落下する |  |  |  |  | ・作業開始前移動経路の障害物、及び吊り荷の荷締の状態を点検し、移動時の接触、落下等を防止する | 職長 玉掛け者 | ○玉掛けワイヤロープの点検をする |
|  | 2.重量目測をする | ①計算して(単管109㎏/4m) | ・過荷重でワイヤロープが切断する ・過荷重でクレ]ンが倒壊する |  |  |  |  | ・玉掛けワイヤロープ置き場にワイヤロープの径と吊り荷の関係を表す早見表を掲示する | 元請 |  |
|  | 3.玉掛けワイヤロープを選定する | ①5メートル2本 | ・素線切れでワイヤロープが切断する | △ | △ | △△ | 3 | ・著しく素線切れ、型崩れのあるワイヤロープを切断し、処分する | 玉掛け者 |  |
|  | 4.補助具を点検する | ①シャックルの亀裂、ネジ山を ②介錯ロープの損傷を | ・ピンが抜けて荷が落下する |  |  |  |  | ・作業開始前ワイヤロープを点検し、不良品は廃棄する | 同上 |  |

| 本 作 業 | 1.合図をし、クレーンを呼ぶ | ①合図は1人で ②大きな動作で明確に | ・運転の誤操作による接触・激突する |  |  |  |  | ・作業開始前、有資格者の中から、合図者を指名し、合図をさせる | 職長 | 運搬経路と誘導合図の方法を確認する クレーンの設置状況を確認する 吊り荷の重量、重心を確認する 吊り荷の吊り方、合図の方法を確認する |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.フックを誘導する | ①荷の重心の真上に ②２方向から見て | ・荷振れを起こし激突する ・荷振れを起こし荷崩れを起こす |  |  |  |  | ・吊り荷は、2方向から重心の位置を確かめ、フックを重心の真上に誘導する |  |  |  |
|  | 3.フックを下げる | ①アイ掛の位置まで ②身長よりやや高い位置まで | ・玉掛け者がフックに激突する |  |  |  |  | ・フックは玉掛け作業員の頭上約20センチで止め、作業する |  |  |  |
|  | 4.停止する | ①合図をして |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.玉掛けをする | ①荷の重心を見て ②吊り角度は30度以上60度未満で ③シャックルを使用する | ・荷崩れを起こし挟まれる ・角度が大きく、ワイヤロープが切断する | × | × | ×× | 5 | ・荷締めの状態、荷の座りを良く見て補助者と二人で作業する | 玉掛け者 |  |  |
| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・正否・やりやすく） | 危険性･有害性等 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危険性･有害性等の防止対策 | 誰が | 備 考 （図） |  |
| 本 作 業 | 6.ワイヤロープを利かせる | ①介錯ロープを付け ②微動巻上げの合図で | ・ワイヤロープと荷で手を挟む |  |  |  |  | ・玉掛けワイヤロープが張るまで手の平で押さえる | 玉掛け者 | 玉掛けの例 玉掛けワイヤは常に2本掛けとする 玉掛けワイヤを重ねると下のワイヤが締まらない 吊り角度とワイヤロープにかかる張力の関係 |  |
|  | 7.地切りをする | ①補助者を避難させ ②微動巻上げの合図をし | ・荷振れを起こし、荷が激突 ・荷崩れを起こし、挟まれる | △ | × | △× | 4 | ・地切りは、玉掛け補助者が吊り荷から3メートル以上避難してから、20～30センチ巻き上げる | 玉掛け者 補助者 |  |  |
|  | 8.巻き上げる | ①介錯ロープで誘導し ②吊り荷から3メートル離れ | ・荷崩れを起こし、荷が落下 ・荷振れを起こし、激突 ・ワイヤロ]プが切断.し荷が落 | × | × | ×× | 5 | ・吊り荷から3メートル以上離れ、介錯ロープで誘導する | 玉掛け者 |  |  |
|  | 9.止める | ①床上2メートルの位置で ②大きな動作で |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.横移動する | ①介錯ロープで誘導し ②クレーンに先導して | ・障害物と接触し、吊り荷が落下 |  |  |  |  | ・玉掛け方法の再教育(技能向上教育)をする | 会社 |  |  |
|  | 11.止める | ①大きな動作で ②枕木の真上で |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.巻き下げる | ①介錯ロープで誘導し ②補助者を避難させ | ・手を触れて荷に挟まれる ・荷振れを起こし、激突する | ○ | × | ○× | 3 | ・荷降しは、玉掛け補助者を避難させ、介錯ロープで誘導する | 玉掛け者 |  |  |
|  | 13.一旦停止する | ①枕木の20センチ上で ②荷の位置、方向を直して |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.枕木を直す | ①玉掛けワイヤロープの位置をずらし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.下ろす | ①微動巻き下げの合図で ②荷から手を離して |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.荷の座りを見る | ①ワイヤロープが緩んだ状態で ②2方向から |  | ○ | △ | ○△ | 2 | ・荷降しは、荷の安定を見て、次の作業動作に移る | 玉掛け者 |  |  |
|  | 17.巻き下げる | ①微動巻き下げの合図で |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.フックからワイヤロープを外す | ①フックを2メートル巻き上げる | ・作業中、フックに激突する |  |  |  |  | ・クレーンのフックを作業に支障のない位置まで(約2メ」トル)巻き上げる | 玉掛け者 |  |  |
|  | 19.荷解きをする | ①ゆっくりと ②二人で・ | ・ワイヤロープを引き抜き荷崩れ |  |  |  |  | ・玉掛けワイヤロープは玉掛け補助者と共同で引き抜く | 玉掛け者 補助者 |  |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・正否・やりやすく） | 危険性･有害性等 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危険性･有害性等の防止対策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準 備 作 業 | 1.点検する | ①ワイヤロープのキンク、型崩れ、アイを ②シャックル、介錯ロープを |  |  |  |  |  | ・玉掛けワイヤロープのキンク、素線の切断、より戻し等を点検し、塗油して保管する。 | 玉掛け者 |  |
|  | 2.玉掛け用具を片付ける | ①指定場所に ②整理して ③キンク等を直して |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.終了報告をする | ①職長に ②元請係員に |  |  |  |  |  |  |  |  |