防水シート（屋根下葺材）の運搬作業手順

| 作業区分 | 作 業 の 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・正否・やりやすく） | 危 険 性・有 害 性 （予測される危険） | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 | 危険性・有害性等の除去・低減対策 | 誰 が | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | １．トラックに積み込む | ①立積み１段で ②ロープ掛けをして | ・運搬中車の振動で、防水シート（屋根葺材）が第三者の車等に落下し事故となる | ○ | △ | ○△ | ２ | ・防水シート（屋根下葺材）の積込みは、立積みとしロープ掛けをして運搬する | 作業員 |  |
|  | ２．防水シート（屋根下葺材）を下ろす | ①手渡しで ②声を掛け合って ③一巻きずつ | ・防水シート（屋根下葺材）を下ろすとき、意気が合わず、荷受け作業員の足に落しケガをする | ○ | △ | ○△ | ２ | ・防水シート（屋根下葺材）の荷下ろし時は、上下の作業員が声を掛け合って、確認し手渡しする | 作業員 運転者 |  |
|  | ３．保管小屋に運搬する | ①一巻きずつ ②通路周辺障害物を良く見て ③ゆっくりと降ろし | ・運搬時防水シート（屋根下葺材）が通路周りの障害物に接触し、バランスを崩し転倒する | ○ | ○ | ○○ | １ | ・防水シート（屋根下葺材）運搬中は、障害物を避け前方を良く見て運搬する | 作業員 | ・防水シート（屋根下葺材）を室外に保管する場合は汚れ、外傷防止のため、上からシートで養生して、風に飛ばされないようにロープでしっかり縛り、重しを乗せておく。ただし、雨天時、室外仮置きは禁止する。 |
|  | ４．保管小屋に保管する | ①仮設小屋に ②直射日光を避け ③立積みで（又はパレット上に） | ・防水シート（屋根下葺材）を室外に仮置きし、雨や露で吸湿しだめにする | ○ | ○ | ○○ | １ | ・防水シート（屋根下葺材）は、直射日光を避け仮設小屋に、立積み又はパレット上に保管する | 作業員 |  |