上部階配筋作業、上部階柱配筋作業

上部階壁配筋作業手順書及び危険有害要因の特定（鉄筋工事業）

| 作業名 | 上部階壁配筋作業 | 使用材料 | 荷受けバタ角、荷締め番線、結束番線、スペーサーブロック |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 固定式クレーン、移動式クレーン | 作業人員 |  |
| 使用工具 | 玉掛けワイヤ、シャックル、介錯ロープ、シノ、作業台 | 資 格 | 玉掛け技能講習修了者、足場の組立等作業主任者、固定式クレーン運転士、移動式クレーン運転士 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準 備 作 業 | 1.有資格者を配置する | ①移動式クレーン運転免許(吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者) ②足場の組立等作業主任者 ③玉掛け技能講習修了者 | ・無資格者作業による吊り荷の落下 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業開始前、資格を点検し、有資格者を配置する | 職長 |  |
|  | 2.作業前ミーティングを行う | ①健康状態をチェックして ②現場のルール及び危険箇所の ③作業手順をもとに | ・技能及び経験不足による災害 ・作業手順の間違いによる災害 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業員の年齢、経験、資格、健康状態を確認して適正な配置を行う ・作業手順における危険ポイントを指示、徹底する | 職長 |  |
|  | 3.保護具等の点検をする | ①安全帽、安全帯、安全靴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.機械工具を点検する | ①電動工具、コード・プラグの ②玉掛けワイヤ等を ③可搬式作業台、脚立、足場板等を | ・コード、プラグ等の破損による感電事故 ・玉掛け方法の不良による飛来、落下 ・脚立等の点検不足による墜落、転落 | × | ○ | ×○ | 3 | ・作業開始前に使用工具、道具を点検する | 作業員 |  |
|  | 5.作業場周辺を点検する | ①清掃をして |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.親綱の取付けを点検する | ①開口部および作業床端の | ・吊り荷に振られて墜落する | △ | △ | △△ | 3 | ・開口部、作業床端での荷の取り込み作業は、親綱に安全帯を掛け作業する | 職長 |  |
|  | 7.手すりを点検する | ①作業通路・昇降設備の |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.作業台、足場の点検をする | ①1段目に足を掛け ②設置場所の凸凹・勾配を | ・足下の段差により転落する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業台は、設置場所を点検し水平な場所で使用する ・作業中は、1枚目に足を掛け作業する | 作業長 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 1.玉掛けをする | ※〔玉掛け作業手順を参照〕 | ・荷崩れを起こし荷が落下する | △ | △ | △△ | 3 | ・鉄筋の玉掛け作業は小分けにし、荷締めし、2本吊りで作業する。また作業場所が狭く縦吊りが必要な場合は吊り袋を使用する | 玉掛け者 | ※圧接の資格 |
|  | 2.作業方法を検討する | ①作業員全員で ②組立図で |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.符号、墨をチェックする | ①図面と合わせて |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.壁筋を運搬する | ①小運搬は二人で声を掛け合って ②作業通路を確保して | ・鉄筋に激突する ・運搬中に転倒する | ○ ○ | △ △ | ○△ ○△ | 2 2 | ・小運搬中は、声を掛け合い作業する ・作業通路を確保してから作業する | 作業員 |  |
|  | 5.可搬式作業台を設置する | ①水平な場所に ②スリーブ等を避けて ③材料を整理して | ・作業台が傾きバランスを崩して転落する ・ロックピンが外れ作業台が座屈し転落する | × × | × × | ×× ×× | 5 5 | ・作業台、足場の備付状態を点検する ・作業台は小まめに移動し作業する |  |  |
|  | 6.壁筋を運搬する | ①外部作業は安全帯を使用して ②可搬式作業台を使用して ③可搬式作業台を小まめに移動し | ・足場から転落する ・バランスを崩し作業台などから転落する | × ○ | △ × | ×△ ○× | 4 3 | ・作業台、足場の備付状態を点検する ・作業台は小まめに移動し作業する | 作業員 |  |
|  | 7.開口部補強を配筋する | ①外部作業は安全帯を使用して ②可搬式作業台を使用して ③可搬式作業台を小まめに移動し | ・足場から転落する ・バランスを崩し作業台などから転落する | × ○ | △ × | ×△ ○× | 4 3 | ・作業台、足場の備付状態を点検する ・作業台は小まめに移動し作業する | 作業員 |  |
|  | 8.幅止め筋を取り付ける | ①外部作業は安全帯を使用して ②可搬式作業台を使用して ③可搬式作業台を小まめに移動し | ・足場から転落する ・バランスを崩し作業台などから転落する | × ○ | △ × | ×△ ○× | 4 3 | ・作業台、足場の備付状態を点検する ・作業台は小まめに移動し作業する | 作業員 |  |
|  | 9.スペーサーを取り付ける | ①外部作業は安全帯を使用して ②可搬式作業台を使用して ③可搬式作業台を小まめに移動し | ・足場から転落する ・バランスを崩し作業台などから転落する | × ○ | △ × | ×△ ○× | 4 3 | ・作業台、足場の備付状態を点検する ・作業台は小まめに移動し作業する | 作業員 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後 始 末 作 業 | 1.可搬式作業台を片付ける | ①所定の場所に ②整理、整頓して |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.残材を片付ける | ①同じ種類ごとに ②番線で結束し ③小物は袋に入れて | ・残材につまずいて転倒する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・残材、不用材は同じ種類に分別し、小物は袋に入れ指定された場所に整理する | 作業員 |  |
|  | 3.工具、道具を点検し整理する | ①目視または手に持って ②指定場所に |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.作業終了報告をする | ①職長が ②元請係員に |  |  |  |  |  |  |  |  |