上部階配筋作業、上部階柱配筋作業

上部階柱配筋作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 上部階柱配筋作業 | 使用材料 | 荷受けバタ角、荷締め番線、結束番線、スペーサーブロック |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 固定式クレーン、移動式クレーン | 作業人員 |  |
| 使用工具 | 玉掛けワイヤ、シャックル、介錯ロープ、シノ、作業合 | 資 格 | 玉掛け技能講習修了者、足場の組立等作業主任者、固定式クレーン運転士、移動式クレーン運転士 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準 備 作 業 | 1.有資格者を配置する | ①移動式クレーン運転免許(吊り上げ荷重1t未満は特別教育修了者) ②足場の組立等作業主任者 ③玉掛け技能講習修了者 | ・無資格者作業による吊り荷の落下 | △ | △ | △△ | 3 | ・作業開始前、資格を点検し、有資格者を配置する | 職長 |  |
|  | 2.作業前ミーティングを行う | ①健康状態をチェックして ②現場のルール及び危険箇所の ③作業手順をもとに | ・技能及び経験不足による災害 ・作業手順の間違いによる災害 | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業員の年齢、経験、資格、健康状態を確認して適正な配置を行う ・作業手順における危険ポイントを指示、徹底する | 職長 |  |
|  | 3.保護具等の点検をする | ①安全帽、安全帯、安全靴等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.機械工具を点検する | ①電動工具、コード・プラグの ②玉掛けワイヤ等を ③可搬式作業台、脚立、足場板等を | ・コード、プラグ等の破損による感電事故 ・玉掛け方法の不良による飛来、落下 ・脚立等の点検不足による墜落、転落 | × | ○ | ×○ | 3 | ・作業開始前に使用工具、道具を点検する | 作業員 |  |
|  | 5.作業場周辺を点検する | ①清掃をして |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.親綱の取付けを点検する | ①開口部および作業床端の | ・吊り荷に振られて墜落する | △ | △ | △△ | 3 | ・開口部、作業床端での荷の取り込み作業は、親綱に安全帯を掛け作業する | 職長 |  |
|  | 7.手すりを点検する | ①作業通路・昇降設備の |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.作業台、足場の点検をする | ①1段目に足を掛け ②設置場所の凸凹・勾配を | ・足下の段差により転落する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・作業台は、設置場所を点検し水平な場所で使用する ・作業中は、1枚目に足を掛け作業する | 作業長 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 1.玉掛けをする | ※〔玉掛け作業手順を参照〕 | ・荷崩れを起こし荷が落下する | △ | △ | △△ | 3 | ・鉄筋の玉掛け作業は小分けにし、荷締めし、2本吊りで作業する。また作業場所が狭く縦吊りが必要な場合は吊り袋を使用する | 玉掛け者 | ※圧接の資格 |
|  | 2.作業方法を検討する | ①作業員全員で ②組立図で |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.符号、墨をチェックする | ①図面と合わせて |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ｘ、Ｙ方向符号を確認する | ①方向を決め、符号を付け |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.鉄筋の本数を確認する | ①X,Yの符号別に |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.柱筋を運搬する | ①声を掛け合って ②作業通路を確保して | ・息が合わず鉄筋に激突する ・運搬中に転倒する | ○ ○ | △ △ | ○△ ○△ | 2 2 | ・小運搬中は、声を掛け合って作業する ・作業通路を確保してから作業する | 作業員 |  |
|  | 7.柱筋の端面を処理する | ①グラインダーを使用し ②保護具・めがねを使用して | ・グラインダーの砥石が破損する ・火花で目などを火傷する | △ △ | × × | △× △× | 4 4 | ・グラインダーの使用前点検をする ・保護具、めがね等を着用する | 作業員 |  |
|  | 8.社主筋を建て込む | ①一人が支え ②仮留めをして ③しっかりと固定して | ・主筋が倒れ激突する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・主筋建て込み中は1入がしっかり支え仮留めをする | 作業員 |  |
|  | 9.圧接をする | ①保護具・めがねを使用して ②周囲の可燃物を点検し ③防炎シート、消火器などを備えて | ・火花などでケガをする ・火花等が落下して火災がおきる | △ △ △ | × × × | △× △× △× | 4 4 4 | ・保護具、めがねを着用する ・上下作業は禁止する ・火傷をしないため圧接部が冷めてから作業をする | 作業員 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 10.可搬式作業台を設置する | ①決められた間隔で ②高所は作業台、足場を使用し ③安全帯(胴帯)を使用し | ・バランスを崩し作業台などから転落する | ○ | × | ○× | 3 | ・作業台、足場の据付状態を点検し作業台はこまめに移動し、作業する | 作業員 |  |
|  | 11.フープ筋を取り付ける | ①決められたところに ②高所は作業台、足場を使用し ③安全帯(胴帯)を使用し無理のない姿勢で | ・バランスを崩し作業台などから転落する | ○ | × | ○× | 3 | ・作業台、足場の据付状態を点検し作業台はこまめに移動し、安全帯を使用し作業する | 作業員 | ・高所作業は、高所作業車、足場を使用して作業する |
|  | 12.フープ筋と主筋を結束する | ①決められた間隔で ②高所は可搬式作業台などを使用し ③無理のない姿勢で | ・バランスを崩し作業台などから転落する | ○ | × | ○× | 3 | ・作業台、足場の据付状態を点検し作業台はこまめに移動し、安全帯を使用し作業する | 作業員 | ・高所作業は、高所作業車、足場を使用して作業する |
|  | 13.スペーサーを取り付ける | ①決められたところに ②高所は作業台、足場を使用し ③安全帯(胴帯)を使用し無理のない姿勢で | ・バランスを崩し作業台などから転落する | ○ | × | ○× | 3 | ・作業台、足場の据付状態を点検し作業台はこまめに移動し、安全帯を使用し作業する | 作業員 | ・高所作業は、高所作業車、足場を使用して作業する |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 後 始 末 作 業 | 1.作業台を片付ける | ①所定の場所に ②整理、整頓して |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.残材を片付ける | ①同じ種類ごとに ②番線で結束し ③小物は袋に入れて | ・残材につまずいて転倒する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・残材、不用材は分別し、小物は袋に入れ指定された場所に整理する |  |  |
|  | 3.工具、道具を点検し整理する | ①目視または手に持って ②指定場所に |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.作業終了報告をする | ①職長が ②元請係員に |  |  |  |  |  |  |  |  |