道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

2.道路規制材の配置・撤去作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 道路規制材の設置・撤去作業 | 使用材料 | 標識等保安設備、A型バリケード、カラーコーン、コーンバー |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 資材運搬車両(小型トラック)、規制車両 | 作業人員 | 職長、運転手、交通誘導員、誘導者、作業員 |
| 使用工具 | ほうき、一輪車、ロープ等 | 資 格 | 大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、普通目動車運転免許、交通誘導員(ユ級、2級検定〕 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.道路規制材の設置をする 1)規制材を小型トラックに積込む | ①設置の順序を考えて ②積荷を安定させて ③荷は結束して | ・荷の崩れで狭まる | △ | △ | △△ | 3 | ・必要な規制材を設置する順に、荷の安定を見ながら荷台に結束して積み込む | 作業員 |  |
|  | 2)規制区域で停車する | ①交通誘導員の合図、指示に従って ②回転灯、ハザードランプを点灯して ②徐行し後方を警戒して | ・一般車両が資材一般車に追突する | × | △ | ×△ | 4 | ・工事車両であることを明示して、停車場所の500～600m手前から回転灯、ハザードランプで後続車に知らせ、交通誘導員の合図、指示で停車する | 運転手 |  |
|  | 3）規制区域の先端部を規制する | ①一般車両を交通誘導員が誘導して ②工事予告標示板、体感マット、矢印板…等の順序で | ・一般車両が進入し、もらい事故にあう | × | × | ×× | 5 | ・一般車両を交通誘導員が誘導し、規制先端部の規制材を設置基準、仕様書により設置する | 職長 作業員 | (社)日本道路建設業協会車線規制モデル |
|  | 4）規制区域を規制材、保安設備で囲む | ①交通流の上流から下流に向けて ②規制区域内で ③一般車両に正対して | ・一般車両に接触する | × | △ | ×△ | 4 | ・設置順序は交通流の上流から下流に向けて、一般車両に正対して、規制材設置は規制帯の内側で設置する | 職長 作業員 | ・車に背を向けないで正対する！ |
|  | 5)規制材、標識等の設置後の位置、基準を点検する. | ①元請の立会いで1 ②設置状況を目視で ③運転手や歩行者の目線で | ・運転手から見えづらい | △ | ○ | △○ | 2 | ・元請の立会いで設置基準や運転手、歩行者の目線で設置状況を点検する | 職長 |  |
|  | 6）小型トラックを移動する | ①規制区域内は誘導者の指示、合図で ②20km/h以下で徐行して | ・関係作業員と資材運搬車が接触する | × | △ | ×△ | 4 | ・規制区域内の移動は誘導者の指示に従って20㎞/h以下で徐行し、指定された場所に移動・停車する | 誘導者 運転手 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 2.道路規制材の撤去をする 1)規制材を路肩に集める | ①職長の指示で ②交通誘導員の誘導で | ・作業員が小型トラックにひかれる | × | △ | ×△ | 4 | ・交通誘導員の誘導に従い作業する | 交通誘導員 作業員 |  |
|  | 2)規制材を積み込む | ①職長の指示で ②交通誘導員の誘導で ③規制区域の後方から | ・小型ダンプトラックが後進して作業員がひかれる ・一般車両と接触する | × × | △ △ | ×△ ×△ | 4 4 | ・交通誘導員の誘導で規制区域の後方から一般車両と正対して積み込む | 交通誘導員 作業員 |  |
|  | 3)小型トラックを規制先端から退場させる | ①交通誘導員の誘導で ②資材の荷締めをして | ・規制先端で一般車両にひかれる ・積荷が落下し第三者に被害を与える | × △ | × △ | ×× △△ | 5 3 | ・交通誘導員の合図に従って走行する ・荷台のロープ又はシート掛けをする | 運転手 交通誘導員 | 後進時誘導員の合図に従がおう |
|  | 4)交通を開放する | ①職長の指示で ②交通誘導員の誘導で ③元請係員の最終確認の立合いで | ・一般車両と接触する ・開放時渋滞する | × | × | ×× | 5 | ・元請係員と交通誘導員の双方が確認後交通誘導員の合図で解放する | 元請係員 交通誘導員 職長 |  |