道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

3.マーキング及びカッター作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | マーキング及びカッター作業 | 使用材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | カッター | 作業人員 | 交通誘導員、誘導者 |
| 使用工具 | スコップ・ほうき・一輪車、定規類、カラースプレー | 資 格 | 大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、普通自動車運転免許、研削といし特別教育修了者 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.マーキングする | ①規制区域内で、マーキングに合せて一 ②埋設物を標示して ③定規、水糸に沿って、マーカーで | ・一般通行車両にひかれ、はさまれる ・カッターで埋設物を切断する | × × | × △ | ×× ×△ | 5 4 | ・規制区域の内側で一般車両に正対してマーカーが飛散しないように養生して作業する | 作業員 |  |
|  | 2.カッターで切断する | ①規制灰域の内側で ②安全カバーを確認して ③冷却水、切断汚水を処理して | ・一般通行車両と接触する ・同転刃で手足を切断する ・車道、側溝に流れ出る | × × | × △ | ×× ×△ | 5 4 | ・規制区域の内側で、回転刃に巻き込まれ防止をし冷却水、切断汚水を適正処理する | 作業員 |  |
|  | 3カッターの刃を取替える | ①エンジンを切って ②試運転をして | ・回転刃で裂傷する | × | △ | ×△ | 4 | ・刃の交換や試運転は、研削といし特別教育修了者が行う | 作業員 特別教育 修了者 |  |
| 後始末作業 | 後始末作業 【15、後始未作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |