道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

5.アスファルトコンクリート撤去作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 表層(アスファルト・コンクリート)撤去作業 | 使用材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 大型ブレーカー、運搬車両(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t)、油圧ショベル(ﾊﾞｯｸﾎｰ)、 | 作業人員 | 交通誘導員、誘導者、作業指揮者 |
| 使用工具 | ｽｺｯﾌﾟ、ﾎｰｷ、一輪車、ﾂﾙﾊｼ、発電機、ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | 資 格 | 車両系建設機械(3ｔ以上技能講習修了者)(3ｔ未満特別教育修了者)、大型自動車運転免許、大型特殊白動車運転免許、普通自動車運転免許、車両系荷役運搬機械 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・誘導者はバリケードの内側でバックホーの作業半径外で誘導等を行う |
| 本 作 業 | 1.破砕機とバックホーを作業場所に移動する | ①誘導者の誘導で ②一周して、指差呼称で | ・重機等と作業員との接触災害 ・重機の死角に入り接触する | × | × | ×× | 5 | ・重機を移動するときは、資格者が運転し周囲の安全確認を行い移動は前進で、後進は誘導員の指示、合図で移動する | ｵﾍﾟﾚｰﾀ |  |
|  | 2.作業区域内を立入禁止にする | ①A型バリケード、カラーコーン等で | ・重機の危険区域に立入り接触、激突する | × | × | ×× | 5 | ・旋回範囲内立人禁止措置をA型バリケード、コーン、ロープで標示する | 職長 作業員 |  |
|  | 3.破砕機で破砕する | ①誘導者を配置して | ・破砕機に関係作業員が接触し、被災する | × | × | ×× | 5 | ・重機と作業員が混在して作業する時は死角に作業員が入るので誘導者を配置し、やむ得ず立入る時は機械を止める | 職長 |  |
|  | 4.バックホーで掘起しをする | ①1m以下の小割にして ②作業速度と力のバランスを調整して | ・バケットから滑落し作業員に当たる ・アスファルト塊が倒れて狭まる | × × | ○ △ | ×○ ×△ | 3 4 | ・アスファルト塊を破砕、掘削するとき、小割にしてバケットから飛散や倒壊が起きないようにバランスを調整する | ｵﾍﾟﾚｰﾀ |  |
|  | 5.バックホーでダンプトラックに積込む 1)ダンプトラックを誘導する | ①誘導者の指示、合図で ②重機の左側に、指定線までバックで | ・関係作業員との接触 | × × | △ △ | ×△ ×△ | 4 4 | ・ダンプ誘導は運転側に位置し、運転手から見やすい位置で誘導する ・運転手は安全速度で、徐行して誘導者の誘導で安全運転を行う | 誘導者 運転手 |  |
|  | 2)ダンプトラックに積込む | ①左旋回で荷台後方から ②運転席側から後方に | ・破片か飛散し作業員や誘導員に当たる ・規制帯外にはみ出し一般車両に接触する | △ △ | △ △ | △△ △△ | 3 3 | ・バケットから荷が落下しない量と飛散しない旋回速度で積込みする ・積込み時のバケットの旋回は規制区域内で行う | ｵﾍﾟﾚｰﾀ |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 3)ダンプトラックを移動し規制区域外に搬出する (積込み、搬出を繰返す) | ①作業区域内移動は誘導者の指示、合図で ②規制区域外へは交通誘導員の合図、指示により ③積荷の落下防止をして | ・関係作業員がひかれ・はさまれる ・出会い頭、一般車両と接触する ・第三者への災害 | × × × | △ △ △ | ×△ ×△ ×△ | 4 4 4 | ・走行速度20㎞以下で出入口で一旦停止し、安全運転をする ・シート養生をする | 運転手 |  |
|  | 6.破砕機、バックホーを自走移動する | ①誘導者の合図で ②有資格者が運転して ③指定した場所に | ・関係作業員と重機が接触する ・工事車両と接触する | × | △ | ×△ | 4 | ・誘導者の合図に従って移動する | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | ・交通誘導員は車の前に出ない ・運転者にわかる大きい動作で ・危険を感じたら、直ちに停止させる |
|  | 7.破砕機、バックホーを搬出する 【4.重機の搬入・搬出作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.後始末作業 【15、後始未作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |