道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

7.切削作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 切削作業 | 使用材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 切削機、ロードスイーパー、タイヤショベル、運搬車両(ダンプトラック10t)、エンジンスプレヤー、タイヤローラー、プレート、ハンドガイド式ローラ・ハンドブレーカー | 作業人員 | 交通誘導員、誘導者、点検者、合図者、作業指揮者 |
| 使用工具 | スコップ、レーキ、ホーキ、プロパンガス、バーナー、消化器、一輪車、コンプレッサー、ツルハシ、仮設電気(発電機)、定規材等 | 資 格 | 車両系建設機械(3t以上技能講習修了者)(3t未満特別教育修了者)、大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、普通自動車運転免許 |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.作業場所に掘削機を移動す | ①誘導者の誘導で | ・関係作業員がひかれ、はさまれる | × | × | ×× | 5 | ・死角が大きいので人払いをしオペレータは誘導者、監視員の指示に従う。 | ｵﾍﾟﾚｰﾀ 職長 |  |
|  | 2.作業区域内の立入禁止措置 | ①A型バリケード、カラーコーン、ロープ等で | ・関係作業員が切削機の危険区域に立入り接触する | × | × | ×× | 5 | ・切削範囲内立入禁止措置をA型バリケード・カラーコーン等で標示する | 職長 |  |
|  | 3.切削機で切削する | ①同転ドラム(ローター)のカバー設置を点検して ②マーキングに沿って ③作業開始時、警笛等を鳴らし て | ・ドラムに巻込まれる ・作業員がひかれ、はさまれる | × × | × × | ×× ×× | 5 5 | ・飛散防止、騒音防止、巻込み防止等安全装置を無効にしない ・人孔等の非切削部は事前に明示する ・作業開始時等周囲への安全喚起のため、警笛等を鳴らして作業開始する | ｵﾍﾟﾚｰﾀ 職長 ｵﾍﾟﾚｰﾀ |  |
|  | 4.廃材(切削くず)をダンプトラックに積込む 1)ダンプトラックの荷台に積込む | ①誘導者の指示、合図で ②切削機に追従して | ・切削機とダンプの問に挟まれる ・重機同士の接触 | × × | × △ | ×× ×△ | 5 3 | ・ダンプトラックの誘導は運転側に位置し、運転手から見やすい位置で誘導する ・ダンプトラックと切削機の間はオペレータと誘導員以外は通行禁止にする | 誘導者 ｵﾍﾟﾚｰﾀ | ・ダンプトラックと切削機の間は作業員の通行は禁止する |
|  | 5ダンプトラックを規制区域 外に搬出する (積込み・搬出作業を繰り返す) | ①場内移動は誘導者の合図で ②規制区域外へは交通誘導員の誘導で ③積荷の落下防止をして | ・出会い頭、一般車両と接触する ・第二者への災害5 | × × | △ △ | ×△ ×△ | 4 4 | ・走行速度20km/h以下とする ・現場内は徐行し、規制区域の出口で一旦停止して交通誘導員の合図で走行する ・シート養生をする | 運転手 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 6.検測する | ①誘導者の誘導で | ・検測中の作業員がひかれる | × | △ | ×△ | 4 | ・検測中の作業員が背を向けているので誘導者を配置して作業する | 職長 |  |
|  | 7.切削路面を清掃する 1)路面清掃車で清掃する | ①路面清掃車で ②人力で | ・清掃中の作業員が路面清掃車にひかれる | × | △ | ×△ | 4 | ・運転する前に周囲の安全確認を行い関係作業員の人払いをしスタートする | 運転手 作業員 |  |
|  | 2)端部、細部を人力で清掃する |  | ・清掃中の作業員が一般車両にひかれる | × | △ | ×△ | 4 | ・車道側の清掃は交通誘導員の誘導で作業区域からはみ出さないで通行車両に正対する |  |  |
|  | 8.切削機他重機を搬出する 【4.重機の搬入・搬出作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  | ・走行車線に背を向けず正対して作業する |
|  | 9.後始末作業 【15.後始末作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |