道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル
8.路床・整正・転圧作業手順書及び危険有害要因の特定
	作業名
	路床・整正・転圧作業
	使用材料
	

	使用機械
	タイヤショベル、運搬車両(ダンプトラック10ｔ)、振動□一ラ、タイヤローラ、ブルドーザ、モーターグレーダー、油圧ショベル(バックホー)、プレート、ハンドガイド式ローラー
	作業人員
	交通誘導員、誘導者、点検者、合図者、作業指揮者

	使用工具
	スコップ、レーキ、ほうき、一輪車、ツルハシ
	資　　　格
	車両系建設機械(3t以上技能講習修了者)(3t未満特別教育修了者)、大型自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、普通自動車運転免許


	作業
区分
	手　　　　順
（主なステップ）
	急　　　　所
（安全・成否・やりやすく）
	危　険　有　害　要　因
（予測される危険）
	重大性
	頻　度
	評価点
	評　価
	危　険　有　害　要　因
の　防　止　対　策
	誰が
	備　　　　　考　（図）

	準備作業
	準備作業
【1.準備作業手順書による】
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本　　　作　　　業
	1作業場所ヘブルドーザ、ローラを移動する
	①誘導者の誘導で

②人払いをして
	・移動中に関係作業員と接触する
	×
	△
	×△
	4
	・重機の移動は、資格者が運転し、誘導者の指示に従う
	ｵﾍﾟﾚｰﾀ
	[image: image1.jpg]




	
	2.作業区域内の立入禁止措置をする
	①A型バリケード、カラーコーンで
	・関係作業員が重機の危険区域に立入りひかれ、挾まれる
	×
	×
	××
	5
	・作業区域内立入禁止措置をA型バリケード、カラーコーン、ロープ等で標示する
	職長
	

	
	3、ブルドーザで路床を整正す
	①勾配の低い方から高い方へ

②高さを水糸でチェックして
	・無理な作業で転圧する

・挟まれ、巻き込まれる
	×
×

	×
△
	××
×△
	5
4
	・進行方向を確認し、背を向けた作業をしない。障害物、路肩から1m以上離れる

・重機に近寄らない、背を向けないで誘導者を配置し合図を決める

	ｵﾍﾟﾚｰﾀ
作業員
	[image: image2.jpg]




	
	4.マカダム、タイヤローラで

転圧する
	①ローラ同士は向かい合って

②誘導者を配置して
	・ローラ同士が背を向け合って衝突する

・作業員が無断で立人りひかれ、挾まれる
	×
×
	×
△
	××
×△
	5
4
	・作業区域をカラーコーン等を設置し関係作業員の立入りを禁止する

・お互いに向き合って作業する
	ｵﾍﾟﾚｰﾀ
職長

作業員
	

	
	5.小型転圧機械で転圧する
(ハンドガイドローラ、ビブロプレート等)
	①後進時の障害物を確認して
②機械から離れる時はエンジンを止めて
	・障害物に接触して転倒、挟まれる
・服装等が触れて逸走する
・足をつぶす
	△
△
	△
△
	△△
△△
	3
3
	・狭除な場所では後方の障害物を除いて作業する。また機械から離れる時はキーを抜き、心ず歯止めを行う
	ｵﾍﾟﾚｰﾀ
	・重機に近寄らない！背を向けない！


	作業
区分
	手　　　　順
（主なステップ）
	急　　　　所
（安全・成否・やりやすく）
	危　険　有　害　要　因

（予測される危険）
	重大性
	頻　度
	評価点
	評　価
	危　険　有　害　要　因

の　防　止　対　策
	誰が
	備　　　　　考　（図）

	後始末作業
	6.重機を搬出する

【4.重機の搬入・搬出作業手順書による】
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7.後始末作業
【15.後始末作業手順書による】
	
	
	
	
	
	
	
	
	


