道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

10.プライムコート作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | プライムコート散布作業(路盤) | 使用材料 | アスファルト乳剤、養生砂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | テストリビュータ、スプレーヤ、小型ダンプトラック | 作業人員 | 職長、交通誘導員、誘導者、デストリビュータ運転手、作業員、小型ダンプ運転手 |
| 使用工具 | スコップ | 資 格 | 普通自動車運転免許、大型目動車運転免許、交通誘導員(1級又は2級) |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.デストリビュータを作業現場内に移動する | ①誘導者の誘導で ②有資格者の運転で | ・作業員がデストリビュータに接触する | △ | △ | △△ | 3 | ・誘導者の誘導に従い作業開始場所に設置する | 運転手 |  |
|  | 2.デストリビュータでアファルト乳剤を散布する | ①有資格者の運転で ②指定生場所に | ・テストリビュータ走行中、作業員がはさまれ、ひかれる ・乳剤を散布後、作業員立入り滑って転倒する | △ × | △ △ | △△ ×△ | 3 4 | ・デストリビュータの誘導は、運転手の右側で良く見える位置で誘導する ・養生中バリケード等で立入禁止する | 誘導者 作業員 | ・エンジンスプレーヤーの使用ではベニヤ板等による飛散防止！！ |
|  | 3.端部、細部はスプレイヤでアスファルト乳剤を散布する | ①作業員が ②デストリビュータの近寄れない場所に | ・スプレーヤにドラム缶(200缶)を積むとき手を挟む ・重量物の取扱いで腰を痛める | △ | △ | △△ | 3 | ・ドラム缶を積む時は適した人数で声を掛け合って積み込む | 作業員 |  |
|  | 4.養生砂を散布する | ①小型ダンプトラックで ②人力で散布し ③散布した.トを後進で | ・小型ダンプトラック後進時、作業員がはさまれ、ひかれる ・小型ダンプトラックの荷台から作業員が落ちる | × × | △ △ | ×△ ×△ | 4 4 | ・小型ダンプトラック後進は誘導者の誘導で後進する ・散布作業は路面上で人力で行う | 運転手 作業員 |  |
| 後始末作業 | 後始末作業 【15.後始末作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |