道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

11.タックコート作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | タックコート作業 | 使用材料 | アスファルト乳剤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | テストリビュータ、スプレーヤ | 作業人員 | 職長、オペレータ、交通誘導員、誘導者、作業員 |
| 使用工具 | スコップ | 資 格 | 普通自動車運転免許、大型目動車運転免許、交通誘導員(1級又は2級) |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.デストリビュータを作業現場内に移動する | ①作業員の人払い ②指定場所に誘導員の誘導で | ・作業員と挟まれ、ひかれる | ○ | ○ | ○○ | 1 | ・作業員は、誘導者の指示に従い作業範囲以外へ移動する | 誘導者 ｵﾍﾟﾚｰﾀ |  |
|  | 2.デストリビュータでアファルト乳剤を散布する | ①指定場所に ②誘導者の誘導で | ・作業員が挟まれ、ひかれる ・乳剤散布後は滑りやすく転倒する | ○ ○ | △ △ | ○△ ○△ | 2 2 | ・デストリビュータの誘導は、運転席側で良く見える位置で誘導する ・養生中バリケード等で立入禁止する | 誘導者 作業員 |  |
| 後始末作業 | 後始末作業 【15.後始末作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |