道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

13.合材の敷均し・転圧作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 舗装工合材の敷均し・転圧作業 | 使用材料 | アスファルト混合物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | アスファルトフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤローラ、合材ダンプトラック、運搬車両 | 作業人員 | 職長、オペレータ、運転手、交通誘導員、誘導者、作業員 |
| 使用工具 | ビブロプレート、スコップ、レーキ、タンパー、舗装用バーナー、規制材料 | 資 格 | 大型自動車特殊免許、ローラー運転(特別教育)講習修了者、普通目動車免許・交通誘導員(1級又は2級) |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.舗装機械を規制区域内に搬入、荷降ろしをする 【4.重機の搬入,搬出作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.アスファルトフィニッシャを舗設場所に移動する | ①誘導者の誘導で ②施工場所に ③付着防止油の散布をして | ・作業員がフィニッシャにひかれる ・オペレータがバーフィーダーに巻き込まれる ・オペレータがスクリードの熱で火傷する | ○ △ △ | △ △ △ | ○△ △△ △△ | 2 3 3 | ・誘導者の合図により接近する ・異常時はバーフィダーを停止後作業をする ・皮手袋を着用して作業する | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | ・過接近はしない！誘導ははなれて！ |
|  | 3.合材ダンプトラックを規制区域内に誘導する | ①誘導者の誘導で ②施工場所に ③一運転手の右側5mはなれた位 | ・誘導者が合材ダンプトラックにはさまれ、ひかれる ・合材ダンプトラックの後進時、関係作業員がはさまれ、ひかれる | × △ | △ △ | ×△ △△ | 4 3 | ・合材ダンプトラックの誘導は、運転手右側で5m以上ははなた位置で行う ・ダンプトラック後進時は必ず誘導者を付け誘導する | 誘導者 職長 |  |
|  | 4.合材をアスファルトフィニッシャのホッパーに静かに荷降ろしをする | ①オペレータの指示で ②指定場所で | ・フィニッシャと合材ダンプトラックが接触する | ○ | △ | ○△ | 2 | ・オペレータの指示に従いダンプアッブする | 運転手 |  |
|  | 5.合材をアスファルトフィニッシャで敷き均し、整正する | ①専任の誘導者を配置して ②舗装は、勾配の下から上へ ③一般車両と正対して | ・合材ダンプトラック、ローラとフィニッシャの間に挟まれる ・作業員が一般車両にひかれる | × × | × △ | ×× ×△ | 5 4 | ・関係作業員の立入りは禁止する ・規制区域外には絶対に出ない ・走行車線に正対して作業する ・作業台でレーキ作業をする | 作業員 |  |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 作 業 | 6.合材ダンプトラックを規制区域外に誘導する | ①交通誘導員の誘導で ②規制区域出入り口で | ・規制区域出口で一般車両と合材 | × | △ | ×△ | 4 | ・規制区域出口で必ず一旦停止し、交通誘導員の誘導で走行する | 運転手 |  |
|  | 7.マカダムローラ、タイヤローラで転圧する | ①有資格者の運転で ②誘導者を配置して ③ローラ同士向合って | ・ローラ同士が背を向け合って衝突する ・作業員がローラに接近して接触する ・作業員がローラの死角に立入りひかれる | × × × | × × × | ×× ×× ×× | 5 5 5 | ・お互いに向かい合って作業する ・後進走行時は、後方を必ず確認する ・作業員は、誘導者の許可なしに転圧作業範囲に立入らない | ｵﾍﾟﾚｰﾀ 作業員 | ・お互い正対して作業する |
| 後始末作業 | 後始末作業 【15.後始末作業手順による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |