道路舗装工事作業手順書及び危険有害要因特定標準モデル

14.区画線の設置作業手順書及び危険有害要因の特定

| 作業名 | 舗装工事区画線作業 | 使用材料 | 溶融型路面標示材、ガラスビーズ |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用機械 | 資材運搬車両、ラインマーカ車 | 作業人員 | 職長、交通誘導員、運転手、作業員 |
| 使用工具 | ケレン棒、パチンコ | 資 格 | 路面標示施工技能検定、交通誘導員(1級又は2級) |

| 作業 区分 | 手 順 （主なステップ） | 急 所 （安全・成否・やりやすく） | 危 険 有 害 要 因 （予測される危険） | 重大性 | 頻 度 | 評価点 | 評 価 | 危 険 有 害 要 因 の 防 止 対 策 | 誰が | 備 考 （図） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 準備作業 | 準備作業 【1.準備作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 作 業 | 1.マーキング位置を決める | ①規制区域内で ②パチンコで作図に従って ③交通誘導員を配置して | ・作業員が一般車両にひかれる | × | × | ×× | 5 | ・交通誘導員の合図に従って作業する | 作業員 |  |
|  | 2.プライマーを塗る、噴霧器で塗布する | ①交通誘導員を配置して ②規制区域内で | ・作業員が一般車両にひかれる | × | × | ×× | 5 | ・規制区域内で交通誘導員の合図に従って作業する | 作業員 |  |
|  | 3.ラインマーカー車、ハンド式マーカー機でラインを引く | ①交通誘導員を配置して ②有資格者、経験者の運転で ③手袋、長袖の上着等を着用し て | ・作業員が一般車両と接触する ・材料溶融釜で火傷する ・溶融釜から火事が発生する | × △ △ | × △ △ | ×× △△ △△ | 5 3 3 | ・交通誘導員の合図に従って作業する ・手袋、長袖の上着等を着用する ・消火器を常備する | 作業員 作業員 職長 |  |
| 後始末作業 | 後始末作業 【15.後始末作業手順書による】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |