| 元請確認欄 |  |  |
| --- | --- | --- |

危険性又は有害性の特定標準モデル

| 作 業 名 | シールド工法作業 | 使用設備・機械 | ・仮設電気・仮設給排水・連絡設備・裏込め注入設備・移動式クレーン・トラッククレーン ・油圧ショベル（バックホウ）・油圧ブレーカ・ブルドーザ・タイヤローラ・マカダムローラ ・クラムシェル・バッテリーロコ・門型クレーン・テルハ |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工会社名 |  | 使用工具・機器 | ・ベルトコンベア・水中ポンプ・分電盤・溶接機・ガス溶断機器・ガス測定装置・照明機器 |
| 工 法 等 |  | 安全設備・保護具 | ・保護帽・保護メガネ・保護マスク・耳栓・保護手袋・溶接用手袋・反射式チョッキ ・安全帯・安全靴・安全ブロック・安全ネット・昇降階段・消火器 |
| 工 事 名 |  | 使用資材 | ・鋼矢板・切梁・腹起し・セグメント・レール・まくら木・給排水管・風管 |
| 作業期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 | 作業に必要な資格と 配置予定者 | ・移動式クレーン運転士： ・ずい道等の掘削等作業主任者： ・地山の掘削作業主任者： ・第１種酸素欠乏危険作業主任者： ・土止め支保工作業主任者： ・有機溶剤作業主任者： ・型わく支保工の組立て等作業主任者： ・車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習修了者： ・ずい道等の覆工作業主任者： ・車両系建設機械（解体用）運転技能講習修了者： ・第２種酸素欠乏危険作業主任者： ・ガス溶接技能講習修了者： ・車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び ・軌道装置上の動力車運転の業務特別教育修了者： 掘削用）技能講習修了者： ・ローラ運転の業務特別教育修了者： ・玉掛技能講習修了者： ・大型自動車運転免許者： ・特定粉じん作業の業務特別教育修了者： |
| 担当職長名 |  |  |  |
| 作成年月日 | 令和 年 月 日作成 | 施工会社・関係者 周知記録（サイン） | 令和 年 月 日 |
| 改訂年月日 | 令和 年 月 日改訂 |  |  |
| 作成責任者 |  | 打合せ事項 確認事項等 |  |

| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| --- | --- | --- |
| ６ | 抜本的な対応が必要 | ５ |
| ５ | 即座に対策が必要 | ４ |
| ４ | 何らかの対策が必要 | ３ |
| ３ | 現時点で対策の必要なし | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

| 安全対策の評価 | 効 果 実現性 |  | 大 | 中 | 小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ３ | ２ | １ |
|  | 困 難 | ３ | ６ | ５ | ４ |
|  | 努力すれば可能 | ２ | ５ | ４ | ３ |
|  | 可 能 | １ | ４ | ３ | ２ |

| 評価 | 危険有害要因の評価基準 | 危険度 |
| --- | --- | --- |
| ６ | 極めて大きい（受け入れ不可能） | ５ |
| ５ | かなり大きい（受け入れ不可能） | ４ |
| ４ | 中程度（受け入れ可能） | ３ |
| ３ | 小さい(許容範囲内) | ２ |
| ２ | 極めて小さい（受け入れ可能） | １ |

| 危険の見積り | 重大性 可能性 |  | 極めて重大 (死亡・障害) | 重 大 大けが (休業４日以上) | 軽微 打撲・切傷 (休業３日以下) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ３ | ２ | １ |
|  | 発生の確率は高い （半年に１回程度） | ３ | ６ | ５ | ４ |
|  | 時々発生する （２～３年に１回程度） | ２ | ５ | ４ | ３ |
|  | 発生の確率は低い （５年以上に１回程度） | １ | ４ | ３ | ２ |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| １ 準備 （続く） | １）調査 | ・未確認の埋設物の損傷 |  |  |  |  | ・埋設管の再確認、試掘を実施する | 職長 |  |  |  |  | ① 埋設管の位置を確認しているか ② 仮囲い、歩行者通路を早期設置しているか ③ 誘導者を適正配置しているか 調査 |
|  |  | ・安全設備未設置箇所での第三者立入りによる第三者災害 |  |  |  |  | ・仮囲い、歩行者通路を早期に設置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・路上での交通災害 |  |  |  |  | ・調査人員と誘導人員を適正配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ２）仮設施設の設置 | ・資材搬入時、車両と第三者との接触 |  |  |  |  | ・運転経路、搬入計画の周知の徹底と誘導者による適正な誘導をする | 職長 誘導者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材搬入、荷おろし時つまづき転倒 |  |  |  |  | ・作業手順、内容の周知と適正人員での運搬を徹底する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・仮囲い設置時、資材の転倒による激突され |  |  |  |  | ・作業範囲の明確な表示と作業手順の周知徹底をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・仮設施設組立て時に墜落 |  |  |  |  | ・親綱先行、安全帯の使用を徹底する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・仮設配線中の感電災害 |  |  |  |  | ・絶縁保護具を着用する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | 仮設施設の設置 ④ 親綱の先行、安全帯使用を徹底しているか ① 誘導者を配置しているか ② 適正な人員で運搬しているか ③ 作業手順を周知しているか ⑤ 絶縁保護具を着用しているか ＜誘導者＞ ＜合図者＞ ＜電気工事士＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）作業帯設置 | ・交通災害の発生 |  |  |  |  | ・許可条件並びに安全作業に適した作業帯を設置する | 職長 |  |  |  |  | 舗装撤去 ① 埋設位置を確認しているか ② オペレーターは有資格者がしているか ③ 交通誘導者を適正に配置しているか ④ 保護具を着用しているか ⑤ 作業範囲内への立入禁止措置はしているか 薬液注入 ① 埋設位置を確認しているか ② 荷台における荷の状況を確認しているか ③ ロットの継足し時の作業手順を遵守しているか ④ ボーリングマシンによるはさまれ防止措置はしているか ⑤ 保護具を着用しているか |
|  |  | ・作業帯設置資材及び機材の飛散、転倒 |  |  |  |  | ・資材及び機材の飛散転倒防止措置の日常点検を実施する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・歩行者との接触 |  |  |  |  | ・歩行者通路を適正確保する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・一般車両との接触 |  |  |  |  | ・交通誘導者を適正に配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・一般車両の突っ込み |  |  |  |  | ・工事看板、安全標識等を適正に設置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | 作業帯の設置 ＜交通誘導者＞ ＜作業主任者＞ ③ 歩行者通路の適正確保をしているか ① 許可条件に合った作業帯を設置しているか ⑤ 工事看板、安全標識等は適正配置しているか ④ 交通誘導者を配置し、適切に誘導しているか ② 資材及び機材の飛散転倒防止措置をしているか ＜交通誘導者＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４）舗装撤去 | ・埋設物の損傷 |  |  |  |  | ・埋設位置を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・操作ミスによる重機の転倒 |  |  |  |  | ・有資格者による作業をする | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・歩行者や一般車両との接触 |  |  |  |  | ・交通誘導者を適正配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・舗装破片飛散による負傷 |  |  |  |  | ・保護具（メガネ、マスク）を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・解体機械に激突され |  |  |  |  | ・作業半径内への立入禁止措置をする | 職長 |  |  |  |  |  |
| ２ 地盤改良 | １）薬液注入 | ・埋設物の損傷 |  |  |  |  | ・埋設位置を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材及び機材搬入時、荷台から資材等が落ちて作業者に当たる |  |  |  |  | ・台付け等を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・注入機のロッドを継ぎたす際ロッドが倒れ、作業者に当たる |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ボーリングマシンによるはさまれ |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・薬液で手足がかぶれる |  |  |  |  | ・保護具（手袋、長靴）を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| ３ 立坑築造 （続く） | １）鋼矢板打設 | ・資材荷おろし時、荷崩れして作業者がはさまれる |  |  |  |  | ・作業内容に伴う危険予知を実施する | 全員 |  |  |  |  | 鋼矢板打設 ① 作業内容に伴う危険予知を実施しているか ② 合図方法を確認しているか ③ 玉掛ワイヤロープの作業開始前点検をしているか ④ 地盤の状況により敷鉄板を設けているか ⑤ 仮置矢板の転倒防止をしているか |
|  |  | ・合図ミスにより鋼矢板が倒れ激突され |  |  |  |  | ・オペレーターと作業者の合図方法を確認し周知する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・玉掛ワイヤロープ切断による鋼矢板の落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検を確実にする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・移動式クレーンの転倒 |  |  |  |  | ・アウトリガーの張出し状況と敷き鉄板を確認する | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・仮置き鋼矢板の荷崩れ |  |  |  |  | ・安定した仮置き高さ（枚数）を決め管理する。 | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ２）路面覆工 | ・掘削時、重機と作業者が接触する |  |  |  |  | ・合図の徹底と立入禁止場所を明示する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・覆工板の開口部より墜落 |  |  |  |  | ・開口部に墜落防止柵を設ける | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・油圧ショベル（バックホウ）にはさまれる |  |  |  |  | ・作業半径内への立入禁止措置をする | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・玉掛ワイヤロープが切れ鋼材が落下 |  |  |  |  | ・玉掛ワイヤロープの作業開始前点検を実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・重機に作業者がひかれる |  |  |  |  | ・重機走行範囲内への立入禁止の指導教育をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | 路面覆工 ⑤ 立入禁止の指導教育をしているか ③ 立入禁止措置をしているか ② 墜落防止柵を設置しているか ④ 玉掛ワイヤロープ・つり治具の作業開始前点検を実施しているか ① 合図の徹底と立入禁止場所を明示しているか ＜合図者＞ ＜玉掛作業者＞ ＜玉掛作業責任者＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）掘削 | ・作業指示不徹底による架空線と重機が接触 |  |  |  |  | ・作業主任者の選任、配置する | 職長 |  |  |  |  | クラムシェルによる掘削 ① 作業主任者は選任、配置しているか ② オペレーターは有資格者がしているか ③ 立入禁止措置をしているか ④ 埋設物は確認しているか ⑤ 誘導者の配置、適切な誘導をしているか |
|  |  | ・操作ミスにより重機にひかれる |  |  |  |  | ・有資格者による作業をする | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・クラムシェルに接触 |  |  |  |  | ・立入禁止措置をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・埋設物の損傷 |  |  |  |  | ・埋設物を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ダンプトラックにひかれる |  |  |  |  | ・交通誘導者の配置、適切な誘導をする | 誘導者 |  |  |  |  |  |
|  | ４）切梁支保工設置 | ・組立て不備による切梁・支保工の崩壊 |  |  |  |  | ・作業主任者の選任し、配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・Ｈ鋼が振れて激突され |  |  |  |  | ・合図を確認し、介錯ロープを使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・つり具の破損により鋼材が落下 |  |  |  |  | ・つり具の作業開始前点検を実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・切梁・腹起しの落下 |  |  |  |  | ・くさび等で切梁・腹起しを固定する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・切梁からの墜落 |  |  |  |  | ・親綱を先行し、安全帯を使用する | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  | 切梁、腹起し取付け ③ つり具の作業開始前点検をしているか ④ 切梁・腹起しを固定しているか ⑤ 親綱を先行し、安全帯を使用しているか ① 作業主任者を選任しているか ＜土止め支保工 作業主任者＞ ＜玉掛作業責任者＞ ＜合図者＞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②　合図を確認しているか

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 |  | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| ４ シールド設備 （続く） | １）仮設設置 | ・資材及び機材運搬中つまづき転倒 |  |  |  |  |  | ・作業通路を確保する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・仮設電気配線中感電 |  |  |  |  |  | ・有資格者による電気設備の取扱いを徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気不足による酸欠 |  |  |  |  |  | ・酸素濃度を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | 電気配線 ② 電気配線作業者は有資格者がしているか ＜電気工事士＞ 分電盤 ① 作業通路は確保しているか |  | ③ 酸素濃度は確認しているか ④ ①CVVS2C CVVS2C １ 酸素濃度警報装置（一式） ① 酸素濃度・可燃性ガス検出器（切羽用） ② 酸素濃度検出器(トンネル用)…１台 ③ 酸素濃度検出器(立坑用)………１台 ④ 坑内圧力検出器…………………１台 ⑤ 坑外圧力検出器…………………１台 ⑥ 酸素濃度警報機…………………１台 ２ 記録計（６打点） ⑥②AC100v ⑤ ③ CVVS2C ② AC100v CVVS2C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２）坑外設備 | ・資材及び機材荷おろし中、荷崩れしてオペレーターに当たる |  |  |  |  |  | ・荷崩れ防止措置を先行する | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材及び機材つり上げ中、つり具からつり荷が外れ落下する |  |  |  |  |  | ・つり荷に適したつり具の選定と作業開始前点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・設備組立て時、設備上から作業者が転落する |  |  |  |  |  | ・親綱先行を設定し、安全帯を使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・門型クレーンを起こす時、大きく横に移動し作業者に当たる |  |  |  |  |  | ・危険範囲の立入禁止措置を実施する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・門型クレーンに激突される |  |  |  |  |  | ・走行範囲内の立入禁止措置をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 走行範囲内の立入禁止措置をしているか ② つり具の選定と作業開始前点検をしているか 坑外設備 ① 荷崩れ防止措置をしているか ④ 危険範囲の立入禁止措置をしているか ③ 親綱先行を設置し、安全帯を使用しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）立坑・坑内設備 ① 安全帯を使用しているか | ・昇降設備組立て時、足場から墜落 |  |  |  |  | ・安全帯を使用する | 全員 |  |  |  |  | 立坑・坑内設備 ② 合図を確認しているか ④ 退避場所を周知しているか ⑤ 制限速度を守っているか ③ 上下作業を禁止しているか ① 荷崩れ防止措置を確認しているか ② アウトリガーの完全張出し、敷き鉄板を確認しているか ③ つり具の選定と作業開始前点検をしているか ④ 玉掛ワイヤロープの作業開始前点検をしているか ⑤ 合図の確認をしているか シールド機械搬入 |
|  |  | ・作業者がつり荷と接触する |  |  |  |  | ・合図の確認をする | 全員 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・配管材取付け中、部品が落下し作業者に当たる |  |  |  |  | ・上下作業を禁止する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・バッテリーロコに激突される |  |  |  |  | ・作業者の退避場所を周知する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・バッテリーロコが脱線してオペレーターがはさまれる |  |  |  |  | ・レール、枕木の日常点検と保守を実施そ制限速度を厳守する | オペレーター |  |  |  |  |  |
| ５ 一次覆工 （続く） | １）シールド機械搬入組立て | ・機械の荷崩れにより作業者がはさまれる |  |  |  |  | ・荷崩れ防止措置を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・地盤沈下により移動式クレーンが転倒 |  |  |  |  | ・アウトリガーの張出しを完全にし、敷き鉄板の確認をする | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・つり具の破損により機械の落下 |  |  |  |  | ・つり荷に適したつり具の選定と作業開始前点検を実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・玉掛ワイヤロープ切断による機械の落下 |  |  |  |  | ・玉掛ワイヤロープの作業開始前点検を実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・作業者がつり荷と接触する |  |  |  |  | ・合図の確認をする | 全員 |  |  |  |  |  |
|  | ２）仮掘進 | ・溶断作業による火災 |  |  |  |  | ・消火器を設置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鏡切り時の土砂崩壊 |  |  |  |  | ・地盤改良後の土質を確認する | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・玉掛不良によりつり荷の落下 |  |  |  |  | ・有資格者により玉掛けを実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・換気不足による酸欠 |  |  |  |  | ・酸素濃度の測定を実施する | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・セグメント組立て中に手をはさまれ |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | 仮掘進 ⑤ 作業手順の確認をしているか ① 消火器は設置しているか ④ 酸素濃度の測定をしているか ③ ③ 有資格者による玉掛けをしているか ② 土質の確認をしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

①　消火器は設置しているか

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）本掘進 | ・バッテリーロコが作業者に激突する |  |  |  |  | ・制限速度を厳守する | オペレーター |  |  |  |  | 本掘進 ⑤ 高所作業車での作業時は安全帯を使用しているか |
|  |  | ・セグメント組立て中に、手をはさむ |  |  |  |  | ・エレクター操作者と合図の確認をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・配管接続中、配管材に手をはさまれ |  |  |  |  | ・作業方法を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・可燃性天然ガスの湧出 |  |  |  |  | ・作業開始前に天然ガスの測定をする | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・高所作業車より墜落 |  |  |  |  | ・安全帯をカゴの手すりに取付ける | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  | ③ 配管作業方法の確認をしているか ① 制限速度を守っているか 本掘進 ② エレクター操作者と合図の確認をしているか ④ 作業開始前の天然ガスの測定をしているか ④ 作業開始前の天然ガスの測定をしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４）シールド機械解体搬出 | ・ガス切断機の火花によるやけど |  |  |  |  | ・消火器を設置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・火花によるやけど |  |  |  |  | ・保護具（手袋、メガネ等）を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・解体中、解体材が落下 |  |  |  |  | ・解体範囲の立入禁止措置をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・シールド機の油類が飛散し作業者の目に入る |  |  |  |  | ・保護メガネを着用する | 作業員 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・解体材つり出し中、玉掛け不良によるつり荷の落下 |  |  |  |  | ・有資格者による確実な玉掛けを実施する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 有資格者による玉掛けをしているか ④ 解体は保護メガネを着用しているか ③ 立入禁止措置をしているか ② 保護具を着用しているか シールド機械解体搬出 ① 消火器を設置しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ 二次覆工 （続く） | １）段取替え | ・つり荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・切断した鋼材が落下 |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ガス溶断機の火花でやけど |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） |  | ・レール撤去中、手から落下 |  |  |  |  | ・重量物の取扱い方法を確認する | 作業者 |  |  |  |  | セントル組立て解体 ① 有資格者が作業をしているか ④ つり荷の下の立入禁止措置は実施されているか ② 玉掛ワイヤロープの点検をしているか ⑤ 作業手順はよいか ③ 作業半径内立入禁止措置をしているか 坑内設備解体搬出 ③ 有資格者が作業をしているか ⑤ つり荷の下の立入禁止措置は実施されているか ① 安全帯を使用しているか ⑥ 作業通路は確保されているか ② 玉掛ワイヤロープを点検しているか ④ 保護具を着用しているか |
|  |  |  |  |  |  |  | ・合図方法を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材につまずいて転倒 |  |  |  |  | ・整理整頓を完全実施する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ２）セントル組立て解体 | ・スチールホームが落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検を徹底する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・セントル組立て・移動時に手足をはさまれる |  |  |  |  | ・作業手順を見直しする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・スチールホームが揺れて激突され |  |  |  |  | ・作業半径内の立入禁止措置をする | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ３）コンクリート打設 | ・建設機械（生コンクリート車・コンクリートポンプ車）によるはさまれ |  |  |  |  | ・誘導位置を確認する | 誘導者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・配管作業中に手をはさまれ |  |  |  |  | ・合図を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・管のジョイントがはずれコンクリートがかかる |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・点検を徹底する |  |  |  |  |  |  |
| ７ シールド設備撤去 （続く） | １）坑内設備解体搬出 | ・解体中墜落 |  |  |  |  | ・安全帯を使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・つり荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ガス溶断機の火花でやけど |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材に手足をはさまれる |  |  |  |  | ・作業手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・保護具（安全靴）を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材につまずいて転倒 |  |  |  |  | ・作業通路を確保する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・資材の整理整頓をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ２）坑外設備解体搬出 | ・クレーンが倒れる |  |  |  |  | ・作業計画を確認する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・作業開始前の点検をする | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・据付け方法を確認する（地盤アウトリガー） | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・解体中に墜落 |  |  |  |  | ・安全帯を使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・つり荷の落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） |  | ・解体中に資材及び機材落下 |  |  |  |  | ・上下作業を禁止する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ガス溶断機の火花でやけど |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ⑧ 玉掛ワイヤロープの点検はしているか 坑外設備解体搬出 ① 据付け状況は確認しているか ④ 有資格者が作業をしているか ⑦ 有資格者が作業をしているか ⑥ 安全帯を使用しているか ⑤ 上下作業になっていないか ③ 保護具を着用しているか ② 作業開始前点検を実施しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３）仮設設備解体 | ・つり荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・配線撤去時に感電 |  |  |  |  | ・電源のスイッチオフの徹底をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・作業中の明示をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・資材につまずいて転倒 |  |  |  |  | ・作業通路を確保する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・整理整頓を完全実施する | 作業者 |  |  |  |  |  |
| ８ 立坑復旧 （続く） | １）基礎 | ・ダンプトラックの誘導時に接触 |  |  |  |  | ・誘導位置を確認する | 誘導者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・はしごから墜落 |  |  |  |  | ・道具を持っての昇降を禁止する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・はしごの固定をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・基礎材投入時にひっかかる |  |  |  |  | ・合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・監視員を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ２）鉄筋・型枠組立て解体 | ・開口部から墜落 |  |  |  |  | ・開口部を養生する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・足場から墜落 |  |  |  |  | ・作業開始前（足場）の点検を実施する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・安全帯を使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） （続く） |  | ・つり荷が落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  | コンクリート打設 ① 作業開始前の点検は実施しているか ② 作業計画の確認をしているか ④ コンクリート打設用の作業装置の操作の業務特別教育を修了しているか 足場板 ③ 足場板を配置しているか |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・丸のこによるはさまれ・巻込まれ |  |  |  |  | ・作業開始前点検をする（安全装置） | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・工具による感電 |  |  |  |  | ・作業開始前点検をする（アース被覆） | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・配線状況を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・材料の受渡し時に落下 |  |  |  |  | ・合図（かけ声）を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・釘の踏抜き |  |  |  |  | ・整理整頓を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・安全靴を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋・型枠組立て解体 ⑥ 配線状況はよいか ③ 玉掛ワイヤロープの点検は実施しているか ⑦ 安全帯を使用しているか ⑧ 安全靴の着用をしているか ⑨ 合図はよいか ⑩ 型わく支保工組立て等作業主任者を配置しているか ① 開口部養生は実施しているか ④ つり荷の下の立入禁止措置を徹底しているか ⑤ 作業開始前点検を実施しているか ② 有資格者が作業をしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ３）コンクリート打設 | ・コンクリートポンプ車のブームが折れ激突され |  |  |  |  | ・作業開始前点検を実施する | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・型枠支保工の倒壊 |  |  |  |  | ② 作業計画の確認をしているか ① 作業開始前の点検は実施しているか ・作業計画を確認する | 作業主任者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鉄筋を踏外して転倒 |  |  |  |  | ・足場を設置する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 |  | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ４）側塊・蓋据付け | ・クレーン車で運搬中に飛来落下 |  |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  | 側塊・蓋据付け ① 有資格者が作業をしているか ② 玉掛ワイヤロープの点検は実施しているか ③ つり荷の下の立入禁止は徹底しているか ④ オペレーターとの合図はよいか 補修 ① 換気設備は設置されているか ② 酸素濃度は確認したか ③ 道具を持って昇降していないか 安全ブロックを使用しているか ④ 有機溶剤作業主任者を配置しているか |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・側壊据付け時、手をはさまれる |  |  |  |  |  | ・オペレーターとの合図を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ５）補修 | ・仕上げ工による中毒災害 |  |  |  |  |  | ・換気設備を設置する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・マンホール内で酸欠 |  |  |  |  |  | ・入坑前の酸素濃度測定を実施する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ステップから墜落 |  |  |  |  |  | ・道具を持っての昇降を禁止する | 作業者 |  |  |  |  |  |
| ９ 立坑埋戻し （続く） | １）埋戻し | ・ダンプトラックの誘導時に接触 |  |  |  |  |  | ・誘導位置を確認する | 誘導者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・埋戻し砂の投入時に埋まる |  |  |  |  |  | ・合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・監視員を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・覆工板開閉時に手をはさむ |  |  |  |  |  | ・オペレーターとの合図を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ① 誘導者の配置はよいか ④ 有資格者が作業をしているか 埋戻し ② 監視員の配置はよいか ＜監視員＞ ＜誘導者＞ ③ オペレーターとの合図はよいか ＜合図者＞ |  |  |  | 切梁支保工撤去 ⑦ 有資格者が作業をしているか ① 有資格者が作業をしているか ② 作業半径内に入っていないか ⑤ 玉掛ワイヤローブの点検は実施しているか ⑥ 保護具を着用しているか ③ 土止め支保工作業主任者を配置しているか ④ つり荷の下の立入禁止措置はよいか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２）切梁支保工撤去 | ・梁つり上げ時に落下 |  |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検を徹底する | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・梁解体中に振れて激突され |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ガス溶断機の火花でやけど |  |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）覆工撤去 | ・鋼材の落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  | 覆工撤去 ① 有資格者が作業をしているか ② 玉掛ワイヤロープの点検は実施しているか ③ 保護具を着用しているか ④ 合図はよいか ⑤ 据付け状況は確認しているか（地盤・アウトリガー） ⑥ つり荷の下、立入禁止措置をしているか 鋼矢板撤去 ① 作業開始前点検を実施したか ② 据付け方法を確認したか ③ 玉掛ワイヤロープの点検は実施しているか ④ 有資格者が作業をしているか ⑤ 作業半径内の立入禁止措置をしているか |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鋼材撤去時に振れて激突され |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・長尺物には介錯ロープを使用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ガス溶断機の火花でやけど |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・積込み時に手足のはさまれ |  |  |  |  | ・オペレーターとの合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ② 見張員を配置しているか ③ 取扱い方法を確認しているか ４）鋼矢板撤去 | ・杭抜機の転倒 |  |  |  |  | ・作業開始前の点検をする | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・据付け方法の確認をする （地盤・アウトリガー） | オペレーター |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鋼矢板の積込み時落下 |  |  |  |  | ・作業開始前の玉掛ワイヤロープの点検をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・有資格者による玉掛作業をする | 玉掛者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・つり荷の下の立入禁止を徹底する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・鋼矢板引抜き時に振れて激突され |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
| 10 道路復旧 （続く） | １）路床工 | ・油圧ショベル（バックホウ）に接触 |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ２）路盤工 | ・ローラに接触 |  |  |  |  | ・見張員を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ダンプトラックに接触 |  |  |  |  | ・誘導者を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ローラにはさまれ |  |  |  |  | ・取扱い方法を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・ダンプアップ時に架空線に接触 |  |  |  |  | ・見張員を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ⑤ 架空線の見張員を配置しているか 路盤工 ④ 誘導者を配置しているか ③ 取扱い方法を確認しているか ② 見張員を配置しているか ① 有資格者が作業をしているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 作業工程 | 作業の順序 | 危険性又は有害性の特定 | 危険の見積り |  |  |  | リスク低減措置 | 危険性又は 有害性に 接する人 | 安全対策の評価 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度 |  |  | 実効性 | 効 果 | 評 価 | 危険度 |  |
| （続き） | ３）舗装 | ・舗装機械に接触 |  |  |  |  | ・見張員を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・合材がかかる |  |  |  |  | ・保護具（靴・手袋）を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・乳剤が飛散 |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | 舗装 ② 保護具を着用しているか ③ 有資格者が作業をしているか ④ 作業範囲内の立入禁止措置をしているか ① 見張員を配置しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 片付け | １）作業帯撤去 | ・一般車両に接触 |  |  |  |  | ・作業帯撤去の手順を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ・誘導者を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・第三者に接触 |  |  |  |  | ・誘導者を配置する | 職長 |  |  |  |  |  |
|  | ２）作業用地整理 | ・重機に接触 |  |  |  |  | ・作業範囲内の立入禁止措置をする | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ３）片付け | ・開口部からの転落 |  |  |  |  | ・開口部養生を設置する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・片付け中に手を切る |  |  |  |  | ・保護具を着用する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  |  | ・積込み時に手足がはさまれ |  |  |  |  | ・合図を確認する | 作業者 |  |  |  |  |  |
|  | ③ 有資格者が作業をしているか 作業帯撤去 ② 誘導者を配置しているか ④ 誘導者を配置しているか ① 作業帯撤去手順を確認しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |